REPORTE DE ALERTA DE EAS

REPORTE DE ALERTA N.°01

Expediente de evaluación: 007-2021-DEAM-EAS

Tabla 1. Información general respecto de la actividad realizada

| a. | Ubicación general | Departamento y provincia de Pasco, distrito Tinyahuarco |
| --- | --- | --- |
| b. | Unidades fiscalizables en la zona de estudio o actividades económicas | Unidad minera Colquijirca (Sociedad Minera El Brocal) |
| c. | Ámbito de influencia | Distritos de Tinyahuarco, Provincia y Departamento de Pasco. Río San Juan |
| d. | Tipo de evaluación | Evaluación Ambiental de Seguimiento |
| e. | Periodo de ejecución | Del 14 al 18 de julio |

Tabla 2. Descripción de puntos de monitoreo

| Matriz | Código | Coordenada UTM WGS 84 Zona 18 L |  | Altitud (m s.n.m.) | Descripción de la ubicación | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este | Norte |  |  |  |  |
| ARI | COLQ-EF-04 (OF/LS(R5)) | 359359 | 8810155 | 4176 | Descarga de la PTARI | 16/07/22 | 09:55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10:54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16:40 |
|  |  |  |  |  |  | 18/07/22 | 13:46 |

ARI: agua residual industrial

En la Tabla 3 y figura 1, se presentan los resultados de pH, en el punto COLQ-EF-04 (OF/LS(R5)) que superó los LMP, establecido en el D.S. N.° 010-2010-MINAM, en el que se realizó 4 lecturas, a fin de realizar seguimiento durante el periodo de visita de campo.

Tabla 3. Parámetros que generó la alerta en agua residual industrial

| Código: |  | COLQ-EF-04 (OF/LS(R5)) | LMP para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero - metalúrgicas D.S. N.° 010-2010-MINAM |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz: |  | ARI |  |
| Fecha: |  | 16/07/2022 |  |
|  |  | 18/07/2022 |  |
| Hora: |  | 09:55 10:54 16:40 |  |
| Parámetros | unidad | Resultados |  |
| Potencial de hidrogeno | unidad de pH | 5.53 | 6 - 9 |
|  |  | 10.6 |  |
|  |  | 8.32 |  |
|  |  | 7.14 |  |

|  | Fuera del rango establecido o excedieron el LMP para descarga de efluentes líquidos de actividades minero. metalúrgicos D.S. N.° 010-2010-MINAM |
| --- | --- |

8.32

8.32

7.14

7.14

5.53

5.53

Figura 1.  Comparación de los resultados de potencial de hidrogeno con el LMP para para descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicos.