| EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 043-2023-DEAM-EAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-8-2023-416 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de nivel de fondo (ANF) |  |  |  |  |  | Identificación del sitio / Área de potencial interés (API) |  |  |  |  |  |  | Fecha |
| Playa Santa Rosa Grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/08/2023 |
| Ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Departamento | Lima |
| Los puntos de evaluación del área de potencial interés (API), fueron muestreados en la playa Santa Rosa Grande, en el distrito Santa Rosa, ubicada al norte de la ciudad de Lima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincia | Lima |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito | Santa Rosa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formación costera | Playa Santa Rosa Grande |
| Uso actual |  |  | Paisaje |  |  |  |  | Pendiente (%) |  |  |  | Microrrelieve | Vegetación |
| Playa litoral y océano pacífico |  |  | Playa litoral |  |  |  |  | Plano (0 % - 2 %) |  |  |  | Plano | Sin vegetación |
| Litología |  |  | Material parental |  |  |  |  | Pedregosidad superficial (%) |  |  |  | Afloramientos rocosos (%) | Encostramiento |
| Depósitos marinos |  |  | Cuaternario reciente |  |  |  |  | - |  |  |  | Afloramientos rocosos al borde de la playa | - |
| Erosión |  |  | Profundidad efectiva |  |  |  |  | Drenaje |  |  |  | Napa freática | Condiciones climáticas |
| Material transportado por olas |  |  | Ninguna |  |  |  |  | Excesivo |  |  |  | - | Soleado |
| Instrumentos/equipos usados |  |  | Tipo de muestreo/tipo de muestra |  |  |  |  | Patrón de muestreo |  |  |  | Área evaluada (m2) | Número de parcelas por ANF |
| Pala manual |  |  | Simple |  |  |  |  | Muestreo dirigido |  |  |  | - | - |
| Número de submuestras por parcela |  |  | Número de muestras por API |  |  |  |  | Fuente potencial |  |  |  | Número de muestras en la fuente potencial | Mecanismo de transporte del contaminante |
| - |  |  | - |  |  |  |  | Derrame de hidrocarburos de petróleo (terminal multiboyas) |  |  |  | - | Oleaje, corriente marina |
| Código | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona: 18L |  |  | Altitud (m s. n. m.) |  | Profundidad (m) desde-hasta |  | Lectura de PID |  | Textura, estructura, consistencia, color, humedad, olor, fragmentos gruesos, reacción al CaCO3, materia orgánica, rasgos biológicos, raíces, límite. |  |  |
|  |  | Este (m) |  | Norte (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRG-SD-3 | 11:15 | 262318 |  | 8695021 | 0 |  | 0,0 – 0,10 |  | - |  | Arena, Gris marrón claro (10YR6/2), Grano simple Suelto, Ligeramente húmedo |  |  |
| SRG-SD-7 | 11:55 | 262282 |  | 8695206 | 0 |  | 0,0 – 0,10 |  | - |  | Arena, Gris marrón claro (10YR6/2), Grano simple Suelto, Ligeramente húmedo |  |  |
| SRG-SD-9 | 12:15 | 262245 |  | 8695335 | 0 |  | 0,0 – 0,10 |  | - |  | Arena, Gris marrón claro (10YR6/2), Grano simple Suelto, Ligeramente húmedo |  |  |
| SRG-SD-12 | 13:00 | 262101 |  | 8695511 | 0 |  | 0,0 – 0,10 |  | - |  | Arena, Gris marrón claro (10YR6/2), Grano simple Suelto, Ligeramente húmedo |  |  |
| SRG-SD-15 | 13:30 | 261988 |  | 8695677 | 0 |  | 0,0 – 0,10 |  | - |  | Arena, Gris marrón claro (10YR6/2), Grano simple Suelto, Ligeramente húmedo |  |  |
| SRG-SD-17 | 14:00 | 261894 |  | 8695792 | 0 |  | 0,0 – 0,10 |  | - |  | Arena, Gris marrón claro (10YR6/2), Grano simple Suelto, Ligeramente húmedo |  |  |
| Observaciones: Presencia de residuos sólidos y aves muertas. Características de color según tabla “Munsell Color Chart”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líder de Equipo: Rolando Saldaña Alfaro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |
| Responsables de toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro Bianca Reyes Castillo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |

Croquis/foto panorámica: Playa Santa Rosa Grande